Whirpool

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

З електроприводом

3LCED9100

W10306597A

ЗМІСТ

Правила безпеки під час експлуатації сушильної машини……………………………………….3

Утилізація відпрацьованої сушильної машини…………………………………………………….3

Вимоги до монтажу……………………………………………………………………………………...4

Інструменти і запчастини………………………………………………………………………...4

Вимоги з установки……………………………………………………………………………….4

Вимоги з електроживлення………………………………………………………………………5

Вимоги з вентиляції………………………………………………………………………………6

Вказівки з монтажу для електричної сушильної машини…………………………………………7

Установка вирівнюючих ніжок…………………………………………………………………..7

Електричне з’єднання…………………………………………………………………………….8

Підключення вентиляційного клапана…………………………………………………………..8

Закінчення установки…………………………………………………………………………….8

Вказівки з технічного обслуговування……………………………………………………………….8

Підтримка або обслуговування………………………………………………………………………..8

Зміна напряму навісних дверцят………………………………………………………………………9

Налаштування електронного блоку керування……………………………………………………11

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Ваша безпека і безпека інших людей – дуже важливі.

У цій інструкції ми надаємо багато важливих правил безпеки щодо експлуатації сушильної машини. Уважно прочитайте правила безпеки і завжди їх дотримуйтесь.

Символ попередження.

Цей символ попереджає вас про потенційну небезпеку, яка може зашкодити або, навіть, спричинити смерть вам та іншим людям.

Усі правила безпеки супроводжуються символом попередження або словом «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА».

Це означає:

НЕБЕЗПЕКА

У разі негайного недотримання правил безпеки ви можете отримати серйозну травму або загинути.

УВАГА

У разі недотримання правил безпеки ви можете отримати серйозну травму або загинути.

Усі правила безпеки допоможуть вам зрозуміти потенційну небезпеку, пояснять, як зменшити можливість отримання травми, і, що може трапитись у  разі недотримання правил.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

1. Не можна використовувати або зберігати бензин або інші легкозаймисті матеріали у цьому приладі або поблизу нього.

2. Не можна розприскувати аерозолі поблизу приладу під час його експлуатації.

3. Не можна видозмінювати цей прилад.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Цей прилад має позначку Європейської Директиви 2002/96/ЕС про Утилізацію відходів виробництва електричного і електронного обладнання (УВВЕЕО).

Забезпечуючи правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете уникнути потенційних негативних наслідків для оточуючого середовища і здоров’я людини, які, у протилежних випадках, можуть бути викликані неправильною утилізацією цього приладу.

Символ, позначений на продукції або на супроводжуючій документації, вказує на те, що цей прилад не можна відносити до побутових відходів. Натомість його необхідно передати до пункту прийому та утилізації електричних і електронних приладів.

Утилізація повинна відбуватися згідно з місцевими вимогами оточуючого середовища для утилізації відходів.

За більш детальною інформацією про експлуатацію, повернення і утилізацію цього приладу зверніться до свого сервісного центру, служби з утилізації побутових відходів або магазину, у якому ви придбали цей прилад.

ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ

| Інструменти і запчастини Зберіть необхідні інструменти і запчастин, перш ніж розпочати установку. Прочитайте і дотримуйтесь вказівок щодо інструментів, перерахованих у цій інструкції. Необхідні інструменти: - 200 мм (8") або 250 мм (10") розвідний ключ - 200 мм (8") або 250 мм (10") розвідний гайковий ключ - Викрутка з плоским лезом - Хрестоподібна викрутка - Розвідний ключ, який розсувається до 25 мм (1") або ключ з шестигранною голівкою - Рівень | Запчастини, що постачаються: Вийміть мішок з запчастинами з барабану сушильної машини. Перевірте наявність усіх запчастин. - Захисні ковпачки для ніжок (4) - Ніжки сушильної машини (4) ПРИМІТКА: Електрична схема для сушильної машини знаходиться на внутрішній поверхні нижньої передньої панелі, на листку технічних даних. Технічні дані: Місткість білизни: 220-240 В, 50 Гц, макс. 9 кг змінної напруги |
| --- | --- |

| Вимоги з установки УВАГА Небезпека вибуху Тримайте займисті матеріали і пари, такі як бензин, подалі від сушильної машини. Не можна встановлювати сушильну машину у гаражі. Недотримання цих вказівок може спричинити загибель, вибух або пожежу. ВАЖЛИВО: Дотримуйтесь усіх керівних кодів і постанов. - Перевірте вимоги кодів: деякі коди обмежують або не дозволяють встановлювати сушильні машини для білизни у гаражах, коморах або спальних кімнатах. Зверніться до місцевого інспектора служби держтехнагляду. - Не можна встановлювати сушильну машину на килимі. ПРИМІТКА:Не можна встановлювати сушильну машину у місці, де вона може піддаватися дії впливу води та/або погодних умов. Вказівки щодо установки у нішах і коморах Цю сушильну машину можна встановлювати у нішах або коморах. Не можна встановлювати сушильну машину за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима з петлею з протилежного боку до машини. Відстані для установки подані у міліметрах, з мінімальними дозволеними значеннями. Враховуйте додаткові відстані для полегшення установки, обслуговування і відповідності місцевим кодам і постановам. | Якщо ви встановлюєте сушильну машину у коморі з дверима, враховуйте мінімальний вільний повітряний отвір. Допускаються жалюзійні двері з відповідними повітряними отворами. Випуск пару повинен бути зовні. Не можна встановлювати у коморі інші прилади згорання палива разом з сушильною машиною. Мінімальні допуски для установки Двері комори Установка у ніші Установка у коморі Вид спереду Вид збоку Можуть знадобитися додаткові допуски для стіни, дверей і плінтусів або у разі використання зовнішнього вихлопного патрубка. Вид спереду *Мінімальний отвір для дверей комори. Допускаються жалюзійні двері з відповідними повітряними отворами |
| --- | --- |

| Розміри сушильної машини 686 мм (27") ВИД СПЕРЕДУ ЕЛЕКТ-РИЧНИЙЙ ВИД ЗЗАДУ ВИД ЗБОКУ | Вимоги з електроживлення Сушильна машина поставляється без електричного шнура і штепсельної вилки. Кваліфікований електрик повинен підключати машину до однофазної мережі живлення з напругою, вказаною на табличці технічних даних, використовуючи відповідну стаціонарну електропроводку у відповідності до місцевих і національних правил електропроводки. - Використовуйте 3-жильний круглий шнур з проводом мінімальним розміром 2,5 мм2 у розрізі. - Використовуйте 30 А мережевий запобіжник і перемикач з відстанями між контактами на обох полюсах, що забезпечує повне відключення у разі перенапруги. Для стаціонарної електропроводки встановлені умови категорії ІІІ згідно правил електропроводки. Встановлюйте сушильну машину таким чином, щоб можна було легко дістатися перемикача відключення. - Машина оснащена заживною втулкою проводу, яку затягують по закінченні прокладки електричних проводів. Клеми електромережі розташовані позаду малої задньої панелі доступу (кришка клемної коробки), підключення згідно з маркіровкою клем. Не забудьте встановити панель доступу до клем (кришку клемної коробки) назад. ПРИМІТКА: Згідно з Європейською Директивою ЕМС (2004/108/ЕС) максимальний повний опір системи електропостачання, до якої підключають сушильну машину, повинен складати 0,29 Ом +0,18 Ом. УВАГА Небезпека ураження електричним струмом Це 3-жильний прилад, який необхідно заземлити. Не можна заземляти до газової труби. Недотримання цих вказівок може спричинити загибель, пожежу або отримання серйозної травми. Якщо коди дозволяють, і якщо використовується додатковий рельсовий з’єднувач заземлення, бажано, щоб кваліфікований електрик визначив відповідну траєкторію з’єднань для заземлення. Рекомендований спосіб заземлення - Ви повинні звернутися до кваліфікованого електрика, щоб упевнитися, що електрична установка достатня і відповідає усім місцевим кодам і положенням. |
| --- | --- |

Вимоги з вентиляції

| УВАГА Небезпека пожежі Використовуйте вентиляційний клапан з важкого металу. Не можна використовувати пластмасовий вентиляційний клапан. Не можна використовувати з металевої фольги. Недотримання цих вказівок може спричинити загибель або пожежу. УВАГА: Для зменшення ризику виникнення пожежі вентиляційну трубу сушильної машини встановлюють ззовні. - Необхідно забезпечити достатню вентиляцію, що запобігти зворотного потоку газу у приміщення від приладів, що спалюють інші види палива, включаючи відкритий вогонь (тобто, повітряний потік у приміщення повинен відповідати повітряному потоку з приміщення). - Вентиляційний клапан сушильної машина не повинна виходити у димар, який використовується для випуску парів від приладів, що спалюють газ або інші види палива, витяжну трубу, стіну, стелю або замкнутий простір будівлі, або будь-який інший вентиляційний клапан, що використовується для вентиляції. - Не можна використовувати витяжний ковпак з магнітною клямкою. - Не можна встановлювати гнучкий металевий вентиляційний клапан у ізольовані стіни, стелі або підлоги. - Використовуйте 102 мм (4") вентиляційний клапан з важкого металу і затиски. - Використовуйте затиски для герметизації усіх з’єднань. Не можна під’єднувати або закручувати вентиляційний клапан викрутками або іншими кріпильними деталями, які попадають у середину вентиляційного клапана і уловлюють бавовняний пух. Не використовуйте ізолюючу стрічку. ВАЖЛИВО: Дотримуйтесь усіх керівних кодів і положень. Використовуйте вентиляційний клапан з важкого металу. Не використовуйте пластмасовий вентиляційний клапан або клапан з металевої фольги. Рекомендуємо використовувати негнучкий металевий вентиляційний клапан, щоб запобігти роздавлювання або утворення петель. Гнучкий металевий вентиляційний клапан повинен бути цілком видовженим і захищеним, коли сушильна машина знаходиться у кінцевому положенні. Заберіть лишній гнучкий металевий вентиляційний клапан, щоб запобігти провисання і утворення петель, які можуть спричинити зменшений потік повітря і погану роботу. Витяжний ковпак повинен закривати вентиляційний клапан так, щоб гризуни і комахи не попадали у будівлю. Витяжний ковпак повинен знаходитися на мінімальній відстані 305 мм (12") від землі або будь-якого предмета, що знаходиться на шляху випуску парів (такі як квіти, камінці, або кущі). При використанні існуючої вентиляційної системи очистіть її від бавовняного пуху і перевірте, щоб витяжний ковпак не був забитий бавовняним пухом. Замініть пластмасовий вентиляційний клапан або клапан з металевої фольги негнучким металевим або гнучким металевим клапаном. | План установки для використання найменшої кількості колін і вигинів Потік відпрацьованого повітря А. Добре В. Краще Використовуйте якомога більше простору під час установки колін або вигинів. Згинайте вентиляційний клапан поступово, що уникнути утворення петель. Випускний отвір клапана розташований у центрі дна задньої стінки сушильної машини. Вентиляційний клапан можна направляти угору, вниз, ліворуч, праворуч, позаду сушильної машини або прямо з задньої стінки машини. Довжина вентиляційної системи Максимальна довжина вентиляційної системи залежить від типу використовуваного вентиляційного клапана, кількості колін і типу витяжного ковпака. Максимальна довжина вентиляційного клапана 102 мм (4") Витяжні ковпаки Коробчатий Жалюзійний Кутовий Негнучкий металевий клапан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість 90° вигинів | Коробчатий і жалюзійний ковпаки | Кутовий ковпак |
|  | 0 | 39,6 м (130 фт) | 39,3 м (129 фт) |
|  | 1 | 38,1 м (125 фт) | 36,3 м (119 фт) |
|  | 2 | 35,1 м (115 фт) | 33,2 м (109 фт) |
|  | 3 | 32,3 м (106 фт) | 30,5 м (100 фт) |
|  | 4 | 98 м (98 фт) | 28 м (92 фт) |
|  | Якщо сушильна машина встановлена у обмеженому розмірами просторі, такому як спальня, ванна кімната або комора, необхідно забезпечити достатній потік повітря для спалювання і вентиляції. (Перевірте керівні коди і положення). Див. пункт «Вказівки щодо установки у нішах і коморах» розділу «Вимоги з монтажу». Рекомендуємо використовувати витяжний ковпак з отвором розміром 102 мм (4"). Проте, можна використовувати ковпак розміром 64 мм (2 ½"). Ковпак розміром 64 мм (2 ½") створює більший зворотний тиск на відміну від інших видів ковпаків. Для постійної установки необхідна стаціонарна вентиляційна система. |  |  |

Вентиляція декількох сушильних машин

| - Вентиляційний клапан може використовуватися для вентиляції декількох сушильних машин. Необхідно визначити розмір вентиляційного клапану, щоб він міг випускати 5663 л/хв (200 куб м/хв) повітря в день. У вентиляційному клапані можуть застосовуватись відповідні екрани для захисту від бавовняного пуху великої потужності за умови частої перевірки і догляду. У приміщенні, де встановлені сушильні машини, повинно бути кондиціоноване повітря рівне або більше за потік повітря усіх сушильних машин у приміщенні. - Знадобиться зволожувач повітря, який можна придбати у дистриб’юторів пралень; його встановлюють на вентиляційному клапані кожної сушильної машини, щоб утримувати відпрацьоване повітря від повернення у сушильні машини і підтримувати випуск повітря вентиляційного клапана. Необхідно встановити отвори вільного зворотного повітря. Кожний клапан повинен заходити у головний вентиляційний клапан під кутом, що вказує на напрям потоку повітря. Клапани, які заходять з протилежного боку, повинні розташовуватися у шаховому порядку, щоб відпрацьоване повітря не заважало випуску повітря з інших клапанів. Максимальний кут кожного клапана, який заходить до головного клапана, не повинен бути більше 30°. А. Індивідуальний вентиляційний клапан сушильної машини Б. Головний вентиляційний клапан Слідкуйте, щоб повітряні отвори були вільними від сухих парів очисної рідини. Пари утворюють кислоти, які під час проходження через нагрівачі сушильної машини, можуть пошкодити сушильні машини і речі, що сушаться. Встановіть очисну кришку на головний вентиляційний клапан для періодичного чищення вентиляційної системи. | Якщо витяжний ковпак не може бути використаний Допуск мін. 300 мм (12") над будь-яким накопиченням снігу, льоду або уламки, такі як листя. А. Витяжний ковпак або коліно B. Стіна C. Колектор головного вентиляційного клапана D.Горизонтальний клапан E. 180° закруглене коліно F.Вертикальний клапан G.Дах 610 мм (24") мін. над найвищою точкою будівлі Зовнішній кінець головного вентиляційного клапана повинен бути оснащений закругленим коліном, направленим донизу. Якщо головний вентиляційний клапан проходить вертикально через дах, а не через стіну, встановіть 180° закруглене коліно на кінці вентиляційного клапана мінімально на 610 мм (2 фт) над найвищою частиною будівлі. Отвір у стіні або даху повинен мати діаметр на 13 мм (1/2") на відміну від діаметра вентиляційного клапана. Відцентруйте вентиляційний клапан у отворі. |
| --- | --- |

ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

| Установка вирівнюючих ніжок УВАГА Безпека зайвої ваги Для переміщення і установки сушильної машини необхідно дві людини. У інакшому випадку це може спричинити травму спини або іншу травму. ПРИМІТКА: Пересувайте сушильну машину плавно на картоні або твердому картоні, щоб не пошкодити покриття підлоги. 1. Двоє або більше осіб повинні переміщати сушильну машину у необхідне для установки місце. 2. Зніміть стрічку на передніх кутах машини. Відкрийте сушильну машину, вийміть документацію і мішок з запчастинами. Витріть ретельно барабан у середині вологою ганчіркою. 3. Візьміться за два картонні кути коробки і поставте їх на підлогу позаду сушильної машини. Візьміться міцно за корпус сушильної машини і покладіть його плавно на задню стінку на картонні кути. | 4. Тримаючи одну з ніжок у руках, перевірте ромбовидне маркування на виступах. Це означає, наскільки ніжка зайде у отвір. 5. Почніть закручувати вирівнюючи ніжки у отвори вручну. (Використовуйте невелику кількість рідкого миючого засобу для змащування різьблення, щоб можна було легко повертати ніжки). Візьміть 1" (25 мм) гайковий ключ або торцевий ключ, щоб закінчити повертати ніжки до ромбовидного маркування. Надіньте захисні ковпачки на кожну ніжку. |
| --- | --- |

Електричне з’єднання

| УВАГА Небезпека ураження електричним струмом Це 3-жильний прилад, який необхідно заземлити. Надійно закріпіть усі електричні з’єднання. Недотримання цих вказівок може спричинити загибель, пожежу або ураження електричним струмом. Сушильна машина поставляється без електричного шнура і штепсельної вилки; їх підключення здійснює кваліфікований електрик. Див. пункт «Вимоги з електроживлення». | Підключення вентиляційного клапана 1. За допомогою затиску діаметром 102 мм (4") під’єднайте випускний отвір сушильної машини. Вентиляційний клапан сушильної машини повинен насідати на випускний отвір у середині витяжного ковпака. Переконайтеся, що вентиляційний клапан прикріплений до витяжного ковпака затиском діаметром 102 мм (4"). 2. Поставте сушильну машину у кінцеве положення. Не можна роздавлювати або перегинати вентиляційний клапан. Перевірте, щоб сушильна машина була вирівняна. Закінчення установки 1. Встановивши сушильну машину у кінцеве положення, поставте рівень на верхню частину сушильної машини, спочатку від однієї сторони до іншої, потім від передньої до задньої. Якщо сушильна машина не вирівнюється, відрегулюйте ніжки, підкрутивши їх вгору або вниз, поки машина не стоятиме рівно. 2. Увімкніть електроживлення. 3. Перевірте роботу сушильної машини: Натисніть кнопку вибору для повного циклу, запустіть машину, принаймні, на п’ять хвилин. Після закінчення часу сушильна машина зупиниться. ПРИМІТКА: Під час експлуатації сушильної машини дверцята повинні бути зачиненими. Якщо дверцята відчинені, сушильна машина припиняє працювати, а таймер продовжує працювати. Зачиніть дверцята і натисніть кнопку циклу для повторного запуску сушильної машини. 4. Запустіть сушильну машину, дочекайтеся, поки вона пройде увесь цикл, щоб переконатися, що вона працює правильно. |
| --- | --- |

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Вказівки з технічного обслуговування: - Витирайте захисний екран від бавовняного пуху після кожного циклу. - Видалення накопиченого бавовняного пуху: - Зсередини корпусу сушильної машини: Бавовняний пух видаляють кожні 2 роки або частіше, в залежності від користування сушильною машиною. Видалення здійснює кваліфікований персонал. - З витяжної вентиляційної системи: Бавовняний пух видаляють кожні 2 роки або частіше, в залежності від користування сушильною машиною. | Якщо сушильна машина не працює, перевірте наступне: - Чи підключене електроживлення. - Чи не вимкнений вимикач або не перегорів запобіжник. - Чи зачинені дверцята. Уважно послухайте, чи працює дверний вимикач. - Чи натиснута міцно кнопка циклу, а на дисплеї показаний час циклу. |
| --- | --- |

ПІДТРИМКА АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для подальшої підтримки і обслуговування

Якщо вам необхідна подальша підтримка,

Напишіть листа або зателефонуйте і поставте запитання за адресою:

Whirlpool UK Ltd.

209 Purlye Way

Croydon

CR9 4RY

U.K.

Телефон: 0208 649 5000

ЗМІНА НАПРЯМУ НАВІСНИХ ДВЕРЦЯТ

| Напрям навісних дверцят можна змінити, за необхідності, з правостороннього відчинення на лівостороннє. Покладіть рушник або м’яку тканину зверху сушильної машини або робочого простору, щоб не пошкодити поверхню. Зніміть дверний блок 1. Викрутіть 3 з 4 болтів, які утримують дверну петлю на передній панелі сушильної машини. Послабте частково інші болти замкового отвору і зніміть дверцята з болтів. Розкрутити гвинт замкового отвору А. Передня панель сушильної машини В. Дверний блок 2. Покладіть дверний блок на попередньо підготовлену рівну поверхню внутрішньою частиною (внутрішньою частиною дверного блоку) догори. 3. Вийміть 6 гвинтів з хрестоподібними шліцами, щоб роз’єднати зовнішній дверний блок з внутрішнім дверним блоком, як показано на малюнку нижче. Див. малюнок. Важливо, щоб ви вийняли лише 6 зазначених гвинтів. 4. Вийміть внутрішній дверний блок з зовнішнього. | 5. Поверніть зовнішні дверцята на 180°. Зміна напряму петлі 1. Візьміть малу викрутку з пласким лезом, щоб зняти 2 ізоляційні стрічки з внутрішніх дверцят. Плавно засуньте головку викрутки під заглушки, переконавшись, що не пошкрябаєте поверхню внутрішніх дверцят. Підніміть. 2. Вийміть 4 гвинта, прикріплених до петлі внутрішніх дверцят, перемістіть петлю у інший бік. Закрутіть знову 4 гвинта. Дверна петля 3. Вставте ізоляційні стрічки з протилежного боку внутрішніх дверцят. 4. Перевірте відбитки пальців на склі. Витріть скло, якщо необхідно. |
| --- | --- |

| 5. Вставте внутрішній дверний блок у зовнішній дверний блок. Для того щоб дверні блоки були вставлені правильно край внутрішнього дверного блоку повинен співпадати з краєм зовнішнього дверного блоку. 6. Зберіть знову внутрішній і зовнішній дверні блоки за допомогою 6 гвинтів. Зміна напряму клямки А. Ізоляційна стрічка В. Дверна клямка | 2. Зніміть клямку за допомогою хрестоподібної викрутки. 3. Вставте клямку з протилежної сторони. Повторна установка дверцят 1. Повторно приєднайте дверцята до передньої панелі сушильної машини за допомогою 4 гвинтів. Спочатку встановіть частково гвинт замкового отвору, потім прикладіть замковий отвір до петлі над гвинтом. Вставте інші 3 гвинти і закрутіть усі 4 гвинти. Вставити спочатку цей гвинт А. Передня панель сушильної машини. В. Дверний блок 2. Перевірте відбитки пальців на склі. Витріть скло, якщо необхідно. 3. Зачиніть дверцята і перевірте, щоб вони прилягало щільно. |
| --- | --- |

НАЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ КЕРУВАННЯ

| УВАГА Небезпека ураження електричним струмом Відключіть живлення перед технічним обслуговуванням. Замініть усі деталі і панелі перед експлуатацією. Недотримання цих вказівок може спричинити загибель або ураження електричним струмом. ВАЖЛИВО Електростатичний розряд Чуттєві електронні прилади Електростатичний розряд присутній повсюди. Електростатичний розряд може пошкодити або послабити роботу блоку електронного керування. Новий електронний блок керування працюватиме добре після ремонту, проте, у подальшому можуть виникати несправності з-за дії електростатичного розряду. - Використовуйте антистатичну контактну манжету. Під’єднайте контактну манжету до зеленої точки з’єднання заземлення або безбарвної металевої пластини на приладі. - АБО – Доторкніться декілька раз пальцем до зеленої точки з’єднання заземлення або безбарвної металевої пластини на приладі. - Перш ніж вийняти деталь, доторкніться антистатичним мішком до зеленої точки з’єднання заземлення або безбарвної металевої пластини на приладі. - Не можна торкатися електронних деталей або розмикаючи контактів, тримайте електронний блок керування лише за краї. - Під час розпакування несправного електронного блока керування у антистатичному мішку дотримуйтеся вищезазначених вказівок. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА Показник на дисплеї “out of order” («несправно») Цей показник означає, що сушильна машина несправна. Біля повідомлення прокрутки з’явиться код діагностики або несправності . Показник на дисплеї “0 Minutes” («0 хвилин») Цей показник означає, що сушильна машина не може працювати, поки не буде відновлений нормальний режим роботи, для цього необхідно відкрити і зачинити дверцята. Якщо дверний вимикач несправний, його необхідно замінити до відновлення нормального робочого режиму. «Холодне» завантаження (початкове перше використання) - Час висушування – 45 хв. «Тепле» завантаження (після збою електроживлення) Декілька секунд після відновлення електроживлення, якщо цикл був запушений: під час збою електроживлення на дисплеї з’явиться повідомлення “RESELECT CYCLE” («ПОВТОРНИЙ ВИБІР ЦИКЛУ»). Це означає, що необхідно натиснути кнопку для налаштування виду тканин, щоб перезапустити сушильну машину. Сушильна машина попередньо налаштована на вільний цикл роботи, тому, вона може працювати без розрахунку програми. | ДИСПЛЕЙ Після установки і підключення сушильної машини до мережі електроживлення на дисплеї з’явиться повідомлення “0 Minutes” («0 хвилин»). Якщо ви підключили машину до мережі електроживлення, відчинили і зачинили дверцята, дисплеї з’явиться повідомлення “SELECT CYCLE” («ВИБІР ЦИКЛУ»). |
| --- | --- |