ПАСПОРТ

ЛЬДОГЕНЕРАТОР

HKN-IMF12M

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Важно сохранять руководство по эксплуатации и, при необходимости, обращаться к нему.

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Описание

- Пробка для слива воды

- Резервуар для воды

- Компрессор

- Шнур электропитания

- Фронтальная крышка

- Окошко

- Задняя фронтальная панель

- Панель управления

- Лоток для воды

- Испаритель

- Лоток для сброса льда

- Корзина для льда

Технические характеристики

| Производительность | 10кг / 24 ч |
| --- | --- |
| Вместимость льда | 600г |
| Хладагент | R134a |
| Емкость резервуара для воды | 1,7 л |
| Габариты (Ш*Г*В) | 242*358*328мм |
| Напряжение | 220-240В/50Гц |
| Шнур электропитания | 3-х пиновый с заземлением |

Функции прибора

Мгновенное приготовление льда

Индикаторы "Бункер заполнен льдом" и "Нет воды в резервуаре"

Приготовление льда пальчиковой формы

9 кубиков льда за 10 минут

Перед / при первом использовании льдогенератора

- При транспортировке угол наклона прибора не должен превышать 45°. Не следует переворачивать льдогенератор вверх дном. Такое действие может привести к повреждению компрессора и герметизированной системы.

- Следует снять все упаковочные материалы и внимательно проверить льдогенератор, шнур электропитания и пробку на отсутствие повреждений. Прибор следует устанавливать на ровной, горизонтальной поверхности. Для правильной вентиляции устройства необходимо предусмотреть расстояние в 150 мм над льдогенератором, за ним и по сторонам от него. Не следует устанавливать прибор вблизи печей, радиаторов и других источников тепла.

- Перед первым включением льдогенератора после его установки следует открыть переднюю дверку и подождать не менее 2 часов.

5. Необходимо убедиться, что напряжение, указанное на льдогенераторе соответствует напряжению в сети.

6. Для приготовления льда рекомендуется использовать умягченную воду (фильтрованную), а не воду из под крана.

Функции, доступные на панели управления

ON/OFF (Вкл./Выкл.): нажмите эту кнопку для включения или выключения.

ADD WATER (Нет воды): загорается индикатор, что сопровождается длинным звуковым сигналом. При этом необходимо нажать кнопку "СТОП", добавить воду и нажать кнопку "СТАРТ" для повторного запуска льдогенератора.

ICE FULL (Бункер со льдом заполнен): индикатор загорается при заполнении бункера льдом до максимального допустимого уровня, что сопровождается двумя звуковыми сигналами.

Инструкция по эксплуатации

Шаг 1  Следует открыть крышку и наполнить резервуар водой. Необходимо убедиться, что уровень воды не превышает уровня корзины для хранения льда.

Шаг 2  Подключите льдогенератор к сети электропитания.

Шаг 3  Нажатием кнопки ON/OFF (Вкл./Выкл.) включите устройство. Льдогенератор начнет работать.

Внимание: первые три цикла лед может получаться маленьким инеравномерным.

Шаг 4  Если индикатор ADD WATER (Нет воды) загорается красным и появляется сигнал, следует извлечь бункер, затем, в соответствии с шагом 1, долить воды.

Примечание: Если в течении более двух циклов вода не перекачивается в поддон для воды, но воды в резервуаре достаточно, следует открыть впускное отверстие и позволить некоторому количеству воды вытечь.

Шаг 5  Если индикатор ICE FULL (Бункер со льдом заполнен), загорается красным и издает звуковые сигналы, из него следует совком извлечь лед.

Примечание: Когда корзина для хранения льда заполнена из нее следует незамедлительно убрать лёд. Нельзя допускать переполнения корзины.

После доливания воды, или забора льда следует перезапустить льдогенератор нажатием кнопки ON/OFF (Вкл./Выкл.).

Шаг 6  Для выключения оборудования следует нажать кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.).

Обслуживание и уход

- Следует регулярно очищать внутреннюю поверхность, бункер для льда, поддон для воды, поверхность испарителя, а также совок для льда. Для очистки оборудования снаружи и внутри следует использовать слабый водный раствор уксуса. Нельзя распылять на льдогенератор другие химические или разбавленные вещества, такие как кислоты, бензины, или масло. Перед запуском устройства его следует тщательно сполоснуть.

- Вентиляционные отверстия устройства или примыкающих конструкций не должны быть загорожены. Не следует использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

- Если оборудование используется повторно после длительного простоя в связи с наличием воздуха внутри водяной насос не сможет перекачивать достаточное количество воды, и, в данном случае, загорится индикатор нехватки воды. Для решения этой проблемы следует снова нажать кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.).

- Воду в резервуаре следует менять каждые 24 ч во избежание загрязнения льда.

- В  случае  отключения  оборудования  по  какой-либо  причине  (отсутствие  воды  в  резервуаре, заполнение бункера льдом, перебои в энергоснабжении и т.п.) не следует немедленно включать его.  Подождите  3  мин  перед  повторным включением оборудования.

- В случае остановки компрессора, не зависимо от причин (к примеру, нехватка воды, чрезмерное количество льда, отключение электричества и т.д.), не следует запускать оборудование сразу, а подождать 3 минуты, после чего потом перезапустить льдогенератор.

- Перед началом производства льда при первоначальной установке, или после длительных периодов отключения следует менять воду.

Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Компрессор сильно шумит при работе | Напряжение сети ниже рекомендованного | Выключить льдогенератор и подождать нормализации напряжения в сети электропитания |
| Горит индикатор "Нет воды" | В резервуаре нет воды, либо ее не достаточно | Нажать кнопку "STOP", залить воду, подождать 3 минуты и повторно запустить прибор нажатием кнопки "START". |
| Не загораются индикаторы на панели управления | Перегорел предохранитель, либо отсутствует электропитание | Заменить предохранитель, либо проверить шнур электропитания и розетку |
| Слишком крупные и слипшиеся между собой кубики льда | Слишком низкая температура воды в емкости для хранения воды, либо в помещении | Остановить льдогенератор и повторно установить размер кубиков льда Выбрать маленький размер, после чего повторно запустить прибор |
| Все условия для приготовления льда соблюдены, но лед не производится | Утечка хладагента либо заблокирована замкнутая система | Обратиться в службу технической поддержки |
| Одновременно загораются индикаторы "Нет воды" и "Бункер полон" | Поддон для воды заблокирован кубиком льда | Уберите кубики льда из-под лопатки, отключите устройство от сети, включите его снова, затем нажмите на кнопку ”START”, через две минуты устройство автоматически |

Внимание!

1. В случае повреждения шнура электропитания для его замены следует обратиться к техническому специалисту во избежание возникновения опасных ситуаций.

2. Заполнять только питьевой водой.

3. Во время работы льдогенератора температуры поверхностей компрессора и конденсатора, а также находящиеся рядом с ними, могут достигать 70 °С ... 90 °С. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ!

4. По причине быстрой заморозки лед может получаться непрозрачным.  Это связано с присутствием воздуха в воде и не влияет на качество и вкус льда.

5. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.   Не следует оставлять льдогенератор в присутствии детей без присмотра.