Конвекционные печи Apach A5/4, A8/U, A82/4U, A82/4RU

Инструкция  по эксплуатации

УКАЗАТЕЛЬ

1. МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

###### 2.  МОНТАЖ

2.1 Место для установки

2.2 Установка печи

2.3 Электроподсоединение

2.4 Эквипотенциальное подсоединение

2.5 Подсоединение  к системе водоснабжения

#### 3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

3.1  Панель управления										 
3.2  Сигнальные лампы									 
3.3  Ручная программа

3.4  Регулировка температуры

3.5  Переключатель функций

3.6  Использование гриля

3.7  Использование увлажнения

4.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

4.1  Чистка печи

4.2   Дверца печи

4.3  Замена лампочки в печи

4.4  Запчасти

5. СХЕМЫ.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

6,   САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПОЛОМКИ

Производитель оставляет за собой право,  если посчитает нужным  или полезным для улучшения качества продукции, вносить изменения    без всякого предупреждения.

Уважаемый клиент, благодарим вас за  покупку и поздравляем вас с приобретением  этой печи и желаем,   чтобы это было началом  позитивного и длительного сотрудничества.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ ПО  УСТАНОВКЕ,  МОНТАЖУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  ПЕРСОНАЛОМ  В СООТВЕТСТВИИ С  НОРМАМИ  БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ  ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ  ПЕЧИ.

ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПЕЧИ И ЕЕ НЕБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ, ПРОЧИТАВ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  И СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ.  ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И  РАЗОГРЕВА ЕДЫ.

ОСВОБОДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ УПАКОВКИ .  УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ  ВНУТРИ КАМЕРЫ НЕ  БЫЛО ИНСТРУКЦИИ, ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ ИЛИ ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕЙ.

НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ  С НОРМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ВИЛКА ,  ЗАПИТЫВАЮЩИЙ КАБЕЛЬ И РОЗЕТКА  ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОТИПНЫМИ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ. НЕ ВЫДЕРГИВАТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

В СЛУЧАЕ НЕРАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ И ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ БЛИЖАЙШЕГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

НИКОГДА НЕ ПЫТАТЬСЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНО  РЕМОНТИРОВАТЬ  ОБОРУДОВАНИЕ.

В КОНЦЕ  РАБОТЫ  ПЕЧИ  ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ , ЧТОБЫ РУКОЯТКА НАХОДИЛАСЬ В ПОЗИЦИИ (ZERO) ВЫКЛЮЧЕНО.

НИКОГДА НЕ КЛАСТЬ В ПЕЧЬ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ.

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ЖИРНЫХ ПРОДУКТОВ СТАВЬТЕ ПОДДОН  НА ДНО КАМЕРЫ.

ПРИ ДОСТАВАНИИ ПРОТИВНЕЙ  БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ  НЕ ОБЖЕЧЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.  ПРОТИВЕНЬ С ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВВЕРХУ В ПРЕДЕЛАХ ВИДИМОСТИ ОПЕРАТОРА.

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ РАБОТЕ С ГАСТРОЕМКОСТЯМИ С ЕДОЙ, ТЕМПЕРАТУРА ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКОЙ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ.

ОТКРЫВАЙТЕ  МЕДЛЕННО  ДВЕРЦУ  ПЕЧИ В  РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ИНАЧЕ МОЖНО ОБЖЕЧЬСЯ ПАРОМ

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ +5 С +35*С. ПРИ РАБОТЕ ПЕЧИ.

ЗАВОДСКОЙ ЗНАК И НОМЕР ПЕЧИ НАХОДИТСЯ НА ЭТИКЕТКЕ  ,  РАСПОЛОЖЕННОЙ  НА НИЖНЕЙ  ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ КАМЕРЫ. ТАБЛИЧКУ НА КАРТЕРЕ НИКОГДА НЕ СМЕЩАЙТЕ.

Это оборудование имеет маркировку, соответствующую Европейской директиве 2002/96/СЕ.

Эта Директива определяет нормы по сборке  оборудования, которые являются действительными на всей территории Евросоюза.

Перед монтажом оборудования необходимо снять все этикетки и защитную пленку, как внутри,  так и снаружи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ПО  ВИНЕ ПЕРСОНАЛА,  ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ,  ПРЕДПИСАННЫХ В  ИНСТРУКЦИИ  ИЛИ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ.

2. УСТАНОВКА

Перед установкой оборудования необходимо проверить все габаритные размеры и точное расположение электрических соединений, подсоединений к сети водоснабжения, дымоудаления, в соответствии с приведенными техническими данными (см. рисунок N)

  - Место для установки

Печь должна устанавливаться только в  достаточно проветриваемых помещениях.

  - УСТАНОВКА

Освободить оборудование от упаковки и снять защитную пленку с наружных панелей.

Остатки клея  убрать с помощью растворителя.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРАИВАЕМЫМ

Печь должна устанавливаться на ровную поверхность, высота регулируется при помощи регулировки ножек.

Поверхность, окружающая мебель и материалы, используемые для установки, должны иметь следующие технические данные:

-должны выдерживать температуру до 150*С ,  не деформироваться

- Мебель должна позволять свободный доступ к розетке

2.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

ВАЖНО:

- Подсоединение печи должно выполняться квалифицированным специалистом  в соответствии с действующими нормами.

- Подсоединение должно выполняться в соответствии с действующими европейскими нормами.

- Электрическое подсоединение может быть однофазным  220-230 в 50/60 герц или трехфазным 380-400 3 N в

-

   НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- Если подсоединение к сети осуществляется напрямую,  необходимо установить защитный выключатель таким образом ,  чтобы к нему был свободный доступ.  Расстояние открывания между контактами должно быть не менее 3 мм. Этот выключатель должен быть установлен в непосредственной близости от оборудования.

КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН ОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ ВЫНУВ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ.

Печь может поставляться  с электрошнуром  без вилки. Штепсельная вилка должна  быть рассчитана на максимальную мощность печи. Обратить внимание  на правильное  подсоединение провода заземления (желтый/зеленый) к соответствующему проводу вилки.

В случае замены электрошнура  необходимо:

-Отсоединить  от источника электропитания.

-Открыть крышку клеммника (рис.3 и 4 )

- Соединить провода электрошнура, как указано на рисунке 4, провод желтый / зеленый должен быть подсоединен к контуру заземления. В случае использования вилки в 13 ампер BS.1363,  необходим  предохранитель на 13 ампер.

-Электрошнур должен быть закреплен (рис.4) на клеммнике  таким образом, чтобы не мог сдвинуться или оторваться. И ни в какой точке касания  температура не должна превышать 75 *С.

- В случае прямого подсоединения к сети питания, необходимо  установить двухполюсной выключатель, расстояние открывания между контактами не должно превышать 3 мм

ВНИМАНИЕ: использовать  гибкий трехжильный кабель, типа   H05RR-FH 3 x 1.5

  - Эквипотенциальное соединение

Оборудование  должно быть включено в эквипотенциальную систему, эффективность которой должна быть проверена в соответствии с требованиями действующих норм. Это подсоединение должно быть выполнено  между  разным оборудованием, посредством  клеммы, обозначенной  символом:: символ эквипотенциальной клеммы. Эквипотенциальный проводник  должен иметь минимальное сечение в 10 мм 2.

2.5 Подсоединение к сети водоснабжения (только для моделей с увлажнением)

Необходимо установить между сетью водоснабжения и оборудованием отсекающий кран и механический фильтр. Печь поставляется в комплекте с соединительной муфтой в ¾ дюйма.

Рекомендуем слить  воду для удаления  возможных шлаков. Вода на входе  должна  подаваться под давлением между 150-200   и максимальной температурой в 30 *С

Если напор воды на входе  превышает 2 бара, необходимо  установить редуктор давления, тарированный  на 2 бара.

3. Эксплуатация печи

ВАЖНО:

Перед использованием  печи в первый раз, прогнать вхолостую максимум  в течение  часа.

Проветрить хорошо помещение, открыв все окна,  чтобы  удалить  копоть, дым  от сгорания шлаков, смазочных масел, жиров, смол.

3.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СМОТРИ  РИСУНКИ

A  =  Переключатель функций

B  =  Индикаторная лампа ON/OFF

C  =  Программирующее устройство  электронное или ручное  конца приготовления продукта

F  =  Индикаторная лампа термостата

G  = Регулировка температуры

U = Увлажнитель (только для моделей с увлажнением)

D =  Переключатель функций с грилем  (только для моделей с грилем)

3.2 Индикаторная лампа

# ON/OFF

Сигнальная лампа включена, значит,  печь под напряжением, включена.

# Индикаторная лампа термостата

Указывает на включение и выключение тэнов   для поддержки заданной температуры.

3.4 Ручное программирующее устройство

Ручное: повернуть регулятор против часовой  стрелки до знака   “Mano”. См. рисунок  14.

	ВНИМАНИЕ:

Если регулятор оставлен  в позиции  Manuale, печь останется в постоянно включенном состоянии.

Ручное функционирование времени  приготовления продукта.

Повернуть регулятор по часовой стрелке  и выбрать желаемое время готовки продукта. По истечении заданного времени, печь выключается автоматически и подает звуковой сигнал.

3.5 Регулировка температуры.  Смотри  – рис.  G

Термостат печи контролирует время,  заданное для  приготовления продукта. Тепловые элементы включаются и выключаются для поддержания заданной температуры.

3.6  Переключатель функций                Смотри  …… рис. A

Этот переключатель выбирает желаемую функцию для приготовления продукта. Последующая иллюстрация  показывает источник и распределение тепла при каждом переключении функций. Тэн нижний и кольцевой являются внутренними.  Тэны включаются и выключаются автоматически для поддержки заданной температуры.

ЛАМПА ПЕЧИ;

Использовать эту функцию для освещения внутри печи. Лампа  остается включенной  и при переключении на другие функции.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕГО  ВОЗДУХА

Эта функция позволяет равномерную выпечку продукта. Является идеальной для выпечки тортов, хлеба и другой выпечки больших размеров.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И СУШКА  (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ  С ФУНКЦИЕЙ  “Grill”)

Эта функция ускоряет процесс размораживания  или сушки продукта.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ГРИЛЬ  (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ  “Grill”)

Использовать эту функцию для  приготовления на  гриле с циркуляцией горячего воздуха

ГРИЛЬ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ  “Grill”)

Использовать эту функцию для приготовления на гриле. Приготовление на гриле  с регулировкой  интенсивности  жара. Прочитайте  главу  «Использование гриля» для углубленной информации.

3.7 Использование гриля (только для моделей с функцией   “Grill”)

Выбрать функцию Гриль и установить на термостате максимальную температуру для предварительного разогрева  печи. Затем закрыть дверь.

- ВНИМАНИЕ:

- Во время использования гриля  держите детей подальше.

3.8  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  УВЛАЖНИТЕЛЯ  (только для моделей с Увлажнителем)

- УВЛАЖНИТЕЛЬ;

- Некоторые модели снабжены системой подачи пара для приготовления особо деликатных продуктов. Кроме того, увлажнитель рекомендован для быстрой разморозки  или разогрева продуктов  без их высушивания  или для обессоливания соленых продуктов.

- Комбинация функции увлажнения в сочетании с традиционной позволяет экономить энергию и время, сохранять вкус и питательные качества продукта, Является идеальным для всех продуктов.

Нагрев производится  при циркуляции горячего воздуха внутри печи. Воздух нагревается за счет кольцевого тэна, примыкающего к крыльчатке мотовентилятора, и быстрая равномерная циркуляция воздуха происходит благодаря крыльчатке.

В некоторых печах  термовентиляция совмещена с системой увлажнения.  При прямом подсоединении  к сети водоснабжения, вода, впрыскиваемая  на крыльчатку, распыляется и попадая на тэн,  превращается в пар.

Когда в печи, достигается  заданная температура, красная сигнальная лампа и кнопка увлажнителя гаснут.

Сигнальная лампа  служит для поддержания выбранной температуры внутри печи.

При достижении заданной температуры в печи, каждый раз зажигается кнопка увлажнителя,  нажать на кнопку и держать ее 6/8 секунд для увлажнения. Отпустив кнопку, прекращаем увлажнение.

- ВНИМАНИЕ:

- При работе печь сильно нагревается. Не касайтесь горячих частей и горелок внутри печи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ И СУДЕБНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И С ПРЕДПИСАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ  В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.

Эта печь соответствует нормам,  предписанных в директивах СЕЕ 87/308,73/23,93/68,89/336

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

	ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕСОК, СОДУ, КИСЛОТУ  ИЛИ  ХЛОРИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

Любая работа должна выполняться квалифицированным персоналом.

Желательно каждый день мыть печь для поддержания высокого уровня гигиены  и для сохранения  нержавеющей стали внутри.

4.1   УХОД ЗА ПЕЧЬЮ

Правила безопасности при уходе за печью

Выключить печь и подождать пока все нагревающиеся  элементы остынут, прежде чем к ним притронуться. Аккуратно почистить  печь.

Для чистки поверхности использовать влажную ткань с неабразивным моющим средством, после протереть сухой тканью. Части из нержавеющей стали с наростами грязи чистить при помощи пластмассового  шпателя или губки, смоченной  в уксусе или в теплой воде.

ВНИМАНИЕ: Не используйте генераторы пара по уходу за печью.

  - ДВЕРЦА ПЕЧИ

Для облегчения ухода за печью, можно снять дверцу следующим образом:

Эта операция должна выполняться квалифицированным персоналом.

Открыть полностью дверцу печи. Вставить в отверстие шарнирной петли инструмент (ключ шестигранный или  отвертку)   (см.рис. 5-6) ,чтобы зафиксировать угол поворота, как показано на рисунке. Зажать дверь по сторонам  книзу  и медленно закрывать ее, пока не почувствуете сопротивления. Затем приподнять дверь и снять ее с петель.

УСТАНОВКА ДВЕРИ ПЕЧИ:

Для установки двери печи вышеперечисленным указаниям  наоборот, убедитесь в том, что  петли встали на свое место. Смотри рис.5-6

- ВНИМАНИЕ

Не вынимать инструмент , вставленный в отверстие, когда дверь снята.

Предупреждение: не класть ничего на дверцу, не вставать ногами на дверь. Вы можете повредить дверь или пораниться. Не пользуйтесь печью, пока не поставите дверь правильно.

4.3  ЗАМЕНА ЛАМПЫ В ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ:

Чтобы избежать удара током,  прочитайте и  выполняйте следующие действия:

Перед заменой лампы в печи, убедитесь,  что главный выключатель отключен, печь  и лампа остыли. Снять колпак с лампы. Смотри пункт 1, рис.7

Не трогать теплую лампу  влажной тряпкой, она может разбиться. Вывернуть лампу и заменить ее на другую (пункт 2, рис.7).  После замены, поставить на место  колпак.

В случае, если колпак  лампы разбился, не пользуйтесь печью, пока не замените колпак.

  - ЗАПЧАСТИ

Для ремонта печи могут быть использованы только  разрешенные запчасти.  Менять и чинить запчасти в печи только в соответствии с рекомендациями этой инструкции. Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом.

Для запроса запчастей необходимо указать следующие данные:

1) Заводской знак модели печи и ее номер, который находится на этикетке, расположенной  на нижней фронтальной части печи.

2)  Описание и номер детали запчасти, техническая информация дается только службе сервиса.

3)  И последнее, указать данные продавца, продавшего печь и данные ближайшего сервисного  центра.

5. РИСУНКИ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И  УХОДУ

Рис. 1

Рис.3

Рис. 2

Рис.4

Рис.7

Рис. 5-6

B	    A	                    C	       U           G       F

Рис. 8

Рис.3

Morsettiera – клеммник

Рис.4

Bloccacavo  -блокировка провода

Terra - заземление

Рис. 14                                            Рис. 15                                             Рис. 16