РОССИЯ

ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

машина

посудомоечная кухонная

типа МПК  700К, МПК 700К-01,

МПК 700К-03, МПК 1100К

## ПАСПОРТ

ЧЕБОКСАРЫ 2011

- НАЗНАЧЕНИЕ

Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03 и МПК 1100К (далее по тексту - машина) предназначена для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением  жидких моющих и ополаскивающих средств, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машины посудомоечные кухонные  имеют сертификаты соответствия:

- № РОСС.RU.МЕ 51.В01182. Срок действия с 05.08.2009 по 04.08.2012;

- № C-RU.МХ11.В.00028. Срок действия с  06.12.2011 по 05.12.2016;

- № С-RU.МХ11.В.00035. Срок действия с  28.12.2011 по 27.12.2016.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.05.515.Д.007625.06.09 от  30.06.2009 г. до 30.06.2014 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Величина параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700К |  |  | 700К-01 | 700К-03 | 1100К |  |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 10,5 |  |  |  | 6,8 | 13,5 |  |
| 2 | Номинальное напряжение, В | 400/230 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Род тока | трехфазный переменный с нейтралью |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт | 3х3,0=9,0 |  |  |  | 2х3,0=6,0 |  | 4х3=12 |
| 6 | Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки, кВт | 1,1 |  |  |  | 0,8 | 1,1 |  |
| 7.1 | Номинальная мощность электродвигателя насоса ополаскивания, кВт | 0,45 | - |  |  |  | 0,45 |  |
| 8 | Номинальная мощность дозатора, Вт | 2х3,5=7 | 3,5 |  |  |  | 2х3,5=7 |  |
| 8.1 | Номинальная мощность ламп освещения, Вт | 20 | - |  |  |  | 20 |  |
| 9 | Производительность машины по тарелкам, шт./ч | 700* |  |  |  | 540 | 1100* |  |
| 10 | Единовременная загрузка в кассеты, шт., не менее: - тарелок **; - стаканов; - столовых приборов; | 18 36 140 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество программ мытья | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 12 | Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме, кВт · ч, не более | 8,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |
| 13 | Расход холодной воды, л, не более, при температуре поступающей воды 5°С, за цикл | 3,0*** |  |  |  | 3,0*** |  |  |
| 14 | Продолжительность цикла мойки и ополаскивания, с: - основной программы; - дополнительной программы; - третьей программы | 80 150 - |  |  |  | 120 180 | 60 120 180 |  |
| 15 | Расход моющего раствора, мл на одну мойку | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 15.1 | Подача моющего средства | автомат. |  | ручная |  |  | автомат. |  |
| 16 | Расход ополаскивающего раствора, мл, на одно ополаскивание | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подача ополаскивающего средства | автоматическая |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра |  | Величина параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПК |  |  |  |  |  |
|  |  | 700К | 700К-01 |  |  | 700К-03 | 1100К |
| 17 | Температура воды, °С, не менее: - рабочей среды при мытье моющим раствором; - проточной воды для ополаскивания на выходе из форсунок; - в водопроводной сети | 40 85 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Объем бойлера/ванны, л | 10/30 |  |  |  |  |  |
| 18,1 | Температура воды бойлера/ванны, °С ± 2 °С | 85/45 |  |  |  |  |  |
| 19 | Допустимый диапазон давления водопроводной сети, кПа (кгс/см²) | от 200 до 589 (от 2 до 6) |  |  |  |  |  |
| 20 | Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота (с поднятым куполом) | 725 830 1490 (1920) |  |  |  |  |  |
| 21 | Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин, мм | 370…380 |  |  |  |  |  |
| 22 | Масса, кг, не более | 107 |  | 100 | 110 |  | 107 |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. * Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л. и диаметром 240 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ** Максимальный диаметр тарелки - 250 мм (при установке тарелок в один ряд – 320 мм), глубина – 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. *** При давлении в водопроводной сети 4 кг/см². |  |  |  |  |  |  |  |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице  2.

Таблица 2

| Наименование | МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К |
| --- | --- |
| Посудомоечная машина | 1 |
| Паспорт ПС | 1 |
| Руководство по эксплуатации РЭ | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| Корзина для тарелок | 1 |
| Корзина для стаканов и чашек с сеткой | 1 |
| Стакан для приборов | 1 |
| Шланг сливной | 1 |
| Прокладка | 2 |
| Корпус ополаскивающего разбрызгивателя | 1 |
| Плавкий предохранитель 2,0А | 1 |
| Плавкий предохранитель 5,0А | 1 |
| Упаковка | 1 |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть)  заводской номер _________________ соответствует  ТУ 5151-020-01439034-2006 и признана годным для эксплуатации.

Контроллер, №__________________________________________________________

Дата выпуска ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть)  подвергнута на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел			_______________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	_______________________

(подпись)

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) упакована ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		            				М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации посудомоечной машины МПК - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы посудомоечной машины – 10-лет.

Заполнение гарантийного талона (Приложение А) при вводе в эксплуатацию посудомоечной машины обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с ОАО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей посудомоечной машины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации посудомоечной машины;

- при нарушении сроков технического обслуживания посудомоечной машины, установ-ленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД  ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА»  для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на лампы освещения моечной камеры МПК.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную посудомоечную машину.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю посудомоечной машины  для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки.  В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера посудомоечной машины, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего посудомоечную машину.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -

(8352) 24-03-11

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке посудомоечной машины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция посудомоечной машины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

- СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение посудомоечной машины должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец посудомоечной машины обязан произвести переконсервацию крепежных элементов по ГОСТ 9.014.

Упакованную посудомоечную машину следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 (ОЖ)  по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка посудомоечной машины типа МПК из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Складирование упакованной посудомоечной машины для хранения и транспортирования производится только в один ярус.

- Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |
| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________200 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) № ______________ ______________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер ________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 _________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. _________________ (подпись) 3 ________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. _________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ ___________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ______________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ______________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |
| Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________200 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) № ______________ ______________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _______________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 _________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. _________________ (подпись) 3_________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. _________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ ___________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ______________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ______________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |
| Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________200 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Машина посудомоечная кухонная типа МПК 700К, МПК 700К-01, МПК 700К-03, МПК 1100К (нужное подчеркнуть) № ____________ ______________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _______________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 _________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. _________________ (подпись) 3_________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. _________________ (подпись) Выполнены работы ________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) _____________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ______________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |