| Гарантийное обязательство Bogazici гарантирует, что оборудование, указанное ниже не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с условиями гарантии: Стоимость доставки дефектных изделий со склада в г.Киеве до потребителя оплачивается покупателем; - данная гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части принадлежности, такие как: лампы, нагревательные элементы, режущие ножи и детали абразивные диски, предохранители, стекла и пр., а также на упаковочные материалы. Гарантии не охватывают стоимости работ и запасных частей в следующих случаях: - непредусмотренного инструкцией применения аппарата; - повреждения за счет удара или падения ; - подключения оборудования в сеть без заземления (если этого требует оборудование); - повреждения за счет пожара, наводнения или других стихийных бедствий; - подключения, ремонта изделия представителями не квалифицированными в данной сфере; - транспортировка изделия в неправильном положении. Настоящая гарантия ни в коем случае не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков. ГАРАНТТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 На тестомес Bogazici BHY-10 зав. № ………….. установленный гарантийный срок 12 мес. с момента продажи. 16.10.2014 М.П. __________________________ 5. Установка и подготовка к работе. - При получении машины необходимо убедится в отсутствии повреждений ёё при транспортировке, и проверить ёё комплектность. Перед установкой машины необходимо очистить от антикоразийной смазки и грязи. Питание машины производится от электросети 220/380В с заземляющим проводником. В процесс эксплуатации машины не требуется ее крепления к полу, однако в нижнем поясе Рамо можно сделать 2-ва отверстия для фундаментальных болтов. Перед пуском машины в работу ёё механизмы должны быть смазаны в соответствии с указаниями раздела 6. После смазки машины путём кратковременного ёё включения производится проверка работы механизмов. После этого производиться опробование машины на холостом ходу в течении 10-15 минут. Внимание: во избежание перегрузки электродвигателя машины в зависимости от консистенции теста заполнение дежи компонентами производится следующим образом: - для крутого теста с влажностью 35 У заполняется в объёме 3 л - для теста нормальной влажности в объёме 6 л. 6. Смазка и обслуживание. 6.1. Для смазки используется масло цилиндровое 52 ГОСТ6411-76 или легированное ИГП-152, ИГП-182. Первую замену масла производить через 120 часов работы. После замену производить через 1000 часов работы машины. - Указание мер безопасности. - Категорически запрещается производить загрузку компонентов и выгрузку теста на ходу машины. - Запрещается засовывать руки в дежу. - Если в ходе работы машины срабатывает ёё аварийное отключение то ёё использование возможно после полного устранения неполадок. - Техническое обслуживание машины, наладочные и ремонтные работы производить только при выключенном напряжении. | Тестомес BHY-10 Руководство по эксплуатации - Введение - Настоящий паспорт является эксплуатационным документом настольной малогабаритной тестомесильной машины. Паспорт совмещён с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации. - Эффективность работы машины может быть достигнута только при условии квалифицированного обслуживания и выполнения всех требований настоящего паспорта - Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию, не влияющего на качество изделия. - Назначение - Тестомесильная машина (далее по тексту машина) предназначена для порционного замеса теста различной консистенции в кондитерских цехах хлебозаводов и предприятий общественного питания. ВНИМАНИЕ! Эффективность замеса теста зависит от объема компонентов. Рабочий объем должен приближаться к расчетной емкости дежи. - Технические характеристики - Общие технические характеристики приведены в таб.№1 Наименование параметра; Значение физических величин. 1; Ёмкость дежи; 16 л. 2; Ёмкость дежи (рабочая); 10 кг.. 3; Средняя производительность; до 100 кг/ч. 4; Среднее время замеса; 5-8 мин. 5; Мощность привода; 0,37 кВт. 6; Количество дёж в комплекте; 1. - Описание конструкции. - Смешивание теста в машине происходит за счет одновременно совершаемых вращения дежи и возвратно-поступательного механизма и углового вращения месильного рычага. Основными частями машины являются корпус, месильная головка с месильным рычагом, привод месильного рычага с кривошипным механизмом, дежа и электрооборудование. Электродвигатель крепится к раме машины. Ежедневная чистка: Чтобы содержать машину в чистоте, необходимо: - Мыть каждый день поверхность и внутреннею часть теплой водой и моющими средствами, тщательно промывать дно. - Никогда не чистить поверхность железными щётками, т.к. они могут оставить частички железа и повредить поверхность. Если машина не используется в течении продолжительного времени, то рекомендуется покрыть тонким слоем вазелина, особенно внутреннюю часть |
| --- | --- |